ĐT.QT13.BM15

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Sỹ Nam

Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu năng của một số thuật toán mã hóa trong bảo mật luồng IP.

Ngành: Kỹ thuật mật mã                                                 Mã số: 9520209

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Lương Thế Dũng

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Hoàng Văn Thức

Cơ sở đào tạo: Học viện Kỹ thuật mật mã

Nội dung:

1. Mục tiêu nghiên cứu chính: Nâng cao hiệu năng của các thuật toán mã hóa AES và Ascon trong bảo mật luồng IP thông qua việc tối ưu thông lượng, giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên phần cứng.

2. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu tập trung vào cấu trúc các thành phần mật mã Sbox, ma trận MDS, kiến trúc phần cứng tốc độ cao cho AES, Ascon và kiến trúc hệ thống cho giao thức IPsec.

3. Phương pháp nghiên cứu:

- Khảo sát tổng quan các phương pháp xây dựng S‑hộp và ma trận MDS; từ đó đề xuất phương pháp sinh các thành phần mật mã hiệu quả với phần cứng.

- Vận dụng các kỹ thuật thiết kế kiến trúc phần cứng, đề xuất phương pháp tìm kiếm số thanh ghi nhằm xây dựng kiến trúc tốc độ cao, giảm độ trễ và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

- Sử dụng ngôn ngữ mô tả phần cứng và lập trình nhúng để mô phỏng, triển khai và đánh giá thực nghiệm các kiến trúc đề xuất trên nền tảng SoC.

4. Các đóng góp chính:

Đóng góp 1: Nâng cao hiệu năng của thuật toán mã hoá AES-P và ASCON: Luận án đề xuất một kiến trúc AES-P đường ống 4 tầng, trong đó sử dụng các thành phần mật mã mới, bao gồm S-box Sp và ma trận MDS Mp , được thiết kế theo hướng thân thiện với phần cứng. Kiến trúc AES-P đạt thông lượng 105,7 Gbps với độ trễ là 48,4 ns, cải thiện đến 53% về độ trễ so với các công trình liên quan trên cùng nền tảng FPGA Virtex-7. Độ an toàn của AES-P vẫn được bảo toàn đối với các tấn công vi sai và tuyến tính, đồng thời nâng cao khả năng kháng tấn công đại số, hướng tới chống lại các tấn công đại số có thể thực thi trên máy tính lượng tử. Bên cạnh đó, luận án đề xuất một kiến trúc mới cho Ascon, bao gồm lõi thuật toán và khối giao tiếp, giúp đạt thông lượng 13,312 Gbps trong 1 chu kỳ, loại bỏ sự phụ thuộc vào bộ nhớ và phù hợp cho các hệ thống IoT thời gian thực.

Đóng góp 2: Đề xuất kiến trúc hệ thống HMS-IPSec trên thiết bị SoC: Luận án thiết kế và xây dựng kiến trúc hệ thống HMS‑IPSec tích hợp thống nhất các bộ thuật toán AES‑P-GCM, AES‑P-CTR‑HMAC‑SHA256 và Ascon-AEAD128. Điểm nổi bật của kiến trúc là sự phân tách triệt để giữa đường dữ liệu và đường điều khiển, kết hợp với việc hỗ trợ đầy đủ các tính năng quan trọng như cơ chế vượt NAT, ESN 64-bit, giúp khắc phục các hạn chế về khả năng triển khai thực tế trong các công trình trước đây. Kiến trúc cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa AES-P và Ascon mà không làm thay đổi cấu trúc xử lý gói tin, qua đó đảm bảo đồng thời yêu cầu về thông lượng lớn, độ trễ thấp cho các ứng dụng thời gian thực. Đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá một cách hệ thống tính khả thi và hiệu quả của việc tích hợp thuật toán mã hoá hạng nhẹ Ascon-AEAD128 vào giao thức IPSec trên nền tảng phần cứng SoC.

Các nghiên cứu của luận án nhằm hướng tới việc tối ưu hóa thông lượng xử lý, giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên phần cứng cho bảo mật luồng IP, qua đó đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hệ thống hiện đại như 5G/6G và các ứng dụng thời gian thực.

| Tập thể hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) PGS.TS. Lương Thế Dũng TS. Hoàng Văn Thức | Nghiên cứu sinh (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Sỹ Nam |
| --- | --- |